|  |  | Ausschreibungstext Taupunkt Lüftungssteuerung TOUCH 100 – 60x |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bauvorhaben: |  |  |  |  |
| Pos. | Menge | Gegenstand | EP Netto | GP Netto |
|  |  | Taupunkt Lüftungssteuerung TOUCH Typ 100 – 600 Taupunkt Lüftungssteuerung TOUCH inklusive Außen- und Innensensor sowie 2x 10 Meter Kabel Technische Daten: Betriebsspannung; 230V / 50 Hz. Leistungsaufnahme ohne Lüfter; 2,5 W. Lüfterstrom; Max. 5A. Lüfterspannung; Max. 230V. Anschlussart; Liftklemme. Anzeige; Touchscreen 5“. Auflösung; 0.1 Grad. Messbereich Temperatur; -26°C bis +76°C. Genauigkeit; ± 0,5 % ± 2 Digits. Messbereich Luftfeuchte; 5% bis 99%. Genauigkeit; ± 1,8 % ± 3 Digits. Messbereich Taupunkt; -54°C bis +75°C. Genauigkeit; ± 1,8 % ± 2 Digits. Programmanlauf Programm 1 - 2; wenn Taupunkt außen um 5° kleiner ist als Taupunkt Innensensor. Fühlerlänge; Je 10 Meter standard. Sonderlänge; Bis 50 Meter möglich pro Sensor ( Bitte andere Kabellängen anfragen). Abmessungen Wandgehäuse; 165 x 155 x 70 mm. Abmessungen Fühlergehäuse; 65 x 92 x 59 mm. Arbeitstemperatur Steuerung; -20°C bis 50°C. Arbeitstemperatur Fühler; -20°C bis 50°C. Befestigungsart; Wandmontage. Schutzart Steuerung; IP51. Schutzart Fühler; IP51. |  |  |
|  |  | Taupunkt Lüftungssteuerung TOUCH inkl. 2 kleine Lüfter Typ 100 – 601 Taupunkt Lüftungssteuerung TOUCH inklusive Außen- und Innensensor sowie 2x 10 Meter Kabel Inkl. 2 Lüfter Typ 100 – 150 Technische Daten Lüfter Artikelnummer; 100 – 150. Durchmesser Kernbohrung; 185 – 190 mm. Lüfterdurchmesser; 150 mm. Lüfterleistung; 235 m^3 / h. Leistungsaufnahme; Max. 25 W. Drehzahl; 1340 U / min. Schalldruck; 37,5 dB(A)-3m. Gewicht; 2,07 kg. Abmessungen HxB; 218x215 (T=31/97,5) mm. |  |  |
|  |  | Taupunkt Lüftungssteuerung TOUCH inkl. 2 große Lüfter Typ 100 – 602 Taupunkt Lüftungssteuerung TOUCH inklusive Außen- und Innensensor sowie 2x 10 Meter Kabel Inkl. 2 Lüfter Typ 100 – 230 Technische Daten Lüfter Artikelnummer; 100 – 230. Durchmesser Kernbohrung; 247 - 262 mm. Lüfterdurchmesser; 230 mm. Lüfterleistung; 480 m^3 / h. Leistungsaufnahme; Max. 26 W. Drehzahl; 790 U / min. Schalldruck; 35,6 dB(A)-3m. Gewicht; 3,45 kg. Abmessungen HxB; 297x294 (T=31/130) mm. |  |  |
|  |  | Kleiner Lüfter Typ 100 – 150 Technische Daten Lüfter Artikelnummer; 100 – 150. Durchmesser Kernbohrung; 185 – 190 mm. Lüfterdurchmesser; 150 mm. Lüfterleistung; 235 m^3 / h. Leistungsaufnahme; Max. 25 W. Drehzahl; 1340 U / min. Schalldruck; 37,5 dB(A)-3m. Gewicht; 2,07 kg. Abmessungen HxB; 218x215 (T=31/97,5) mm. |  |  |
|  |  | Großer Lüfter Typ 100 – 230 Technische Daten Lüfter Artikelnummer; 100 – 230. Durchmesser Kernbohrung; 247 - 262 mm. Lüfterdurchmesser; 230 mm. Lüfterleistung; 480 m^3 / h. Leistungsaufnahme; Max. 26 W. Drehzahl; 790 U / min. Schalldruck; 35,6 dB(A)-3m. Gewicht; 3,45 kg. Abmessungen HxB; 297x294 (T=31/130) mm. |  |  |
|  |  | Großer Lüfter Typ 100 – 300 Technische Daten Lüfter Artikelnummer; 100 – 300. Durchmesser Kernbohrung; 324-329 mm. Lüfterdurchmesser; 300 mm. Lüfterleistung; 1050 m^3 / h. Leistungsaufnahme; Max. 45 W. Drehzahl; 840 U / min. Schalldruck; 40,2 dB(A)-3m. Gewicht; 6,13 kg. Abmessungen HxB; 393x390 (T=31/147) mm. |  |  |
|  |  | Herstellergarantie: 2 Jahre Schwille Elektronik Produktions- und Vertriebs GmbH Benzstraße 1a D-85551 Kirchheim www.taupunkt-lueftung.de Telefon 089 904 868 0 Fax 089 904 868 10 Email: info@taupunkt-lueftung.de |  |  |